АДМИНИСТРАЦИИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2018 года                                                  № 111

О внесении изменений в постановление

администрации Ивановского сельсовета

Солнцевского района от26.12.2013г №146

«Об утверждении Схемы развития

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Ивановский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

на период 2014 -2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области Постановляет:

1.Внести изменения  в постановление Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области от26.12.2013г №146 «Об утверждении  Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области на период 2014-2024г.

2.  Изложить Схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области на период 2014-2024г в новой редакции согласно Приложению

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского сельсовета                                               Э.Г.Казаков

Утверждена

постановлением Администрации

Ивановского сельсовета

от 21.12.2018 г. № 111

Схема

развития водоснабжения муниципального образования

«Ивановский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

Д.Ивановка

2018

Содержание

1. Паспорт схемы водоснабжения.

2. Общие положения.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Ивановского сельсовета.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Ивановского сельсовета.

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса Ивановского сельсовета.

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Ивановского сельсовета.

4. Схема водоснабжения Ивановского сельсовета.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

4.1.6. Схемы водоснабжения.

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения . 6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения.

6.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

1. Паспорт схемы развития водоснабжения Ивановского сельсовета

Солнцевского района Курской области

| Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Ивановского сельсовета |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Ивановского сельсовета |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2018– 2022 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и водоотведение и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории Ивановского сельсовета. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Ивановского сельсовета; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; - строительство централизованной сети водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2. Общие положения

1.1.Схема развития водоснабжения Ивановского сельсовета— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности , санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения , обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Ивановского сельсовета водоснабжением ;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения Ивановского сельсовета;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Ивановского сельсовета

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Ивановского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 1044 / 57200 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 58/- |
| 2 | Водопроводные сети | км. | 36,5 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 13 |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 44,6 |
| 8 | Электрические сети | км. | 132 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса  на территории Ивановского сельсовета

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 58- |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 3 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 3 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 8 |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | 12 |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Ивановского сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «МЭРСК-ЦЕНТРА Курскэнерго» | электроснабжение |
| 2 | ПАО «Газпромгазораспреление Курск» | газоснабжение |

4. Схема водоснабжения Ивановского сельсовета

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение Ивановского сельсовета осуществляет Администрация Ивановского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

13 водозаборных скважин, производительностью 160 куб.м. в сутки;

14 водонапорных башен;

35,6 км. водопроводных сетей, в том числе: 20,5км. чугунных труб; 13 км. полиэтиленовых труб; 2.1 км асбесто-цементных труб.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится 80% территории Ивановского . Данные сети – находятся на обслуживании ТСН «Водоснабжение Солнцевского района». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2018 год составила 2 км,а также строительство нового объекта водоснабжения на х. Шлях ( 2,2 км водопровода,башня,скважина)

В связи с тем, что на территории Ивановского сельсовета в ближайшей перспективе  планируется новое строительство объекта водоснабжения на х. Шлях ( 2,2 км водопровода,башня,скважина), Увеличение существующей  мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Ивановского сельсовета.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне  д.Халино,с.Никольское Ивановского сельсовета исполнилось уже более 50 лет - степень их износа составляет 85 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данных объектов. ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Год строите льства | Диаметр, (мм.) | Материал | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение с. Чермошное ул.Садовая | 2013 | 100 | п/э | 3300 |
| 2 | Водоснабжение с. Чермошное ул.Дуговая | 1973-2015 | 100 | Чугун/п/э | 2600 |
| 3 | Водоснабжение с. Чермошное агрогородок | 1989 | 100 | чугун | 5800 |
| 4 | Водоснабжение с. Чермошное ул.Кочетовка | 1973 | 100 | асбест | 1000 |
| 5 | Водоснабжение с.Никольское,ул.Обоянская | 2008 | 100 | п/э асбест | 3000 |
| 6 | Водоснабжение с.Никольское, ул.Центральная | 1973, 2012 | 100 | Чугун/п/э | 2300 |
| 7 | Водоснабжение д.Ивановка Ул,Жуковка | 1989 | 100 | Чугун/п/э | 1400 |
| 8 | Водоснабжение д.Ивановка Ул,Лесная | 1973 | 100 | чугун | 2800 |
| 9 | Водоснабжение д.Ивановка Ул,Вылетаевка | 1973 | 100 | чугун | 1900 |
| 10 | Водоснабжение д.Халино | 1973 | 100 | чугун | 5900 |
| 11 | Водоснабжение с.Дорохо-Доренское | 1973 | 100 | чугун | 1600 |
| 12 | Водоснабжение д. Конарево | 1973, 2010 | 100 | Чугун/п/э | 2900 |
| 13 | Водоснабжение д.2-я Екатериновка | 1973 | 100 | чугун | 1100 |

4.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей Ивановского сельсовета по итогам 2013 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Куб. м. |
| Население | 19825 |
| Бюджетные учреждения | 750 |
| Итого | 20575 |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расход

воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления . Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для Ивановского сельсовета принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; - существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год |  |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Холодное водоснабжение куб.м |  |  |  |  | 20900 |  |  | 21100 | 21000 | 21330 | 21330 |

4.1.4. Перспективная схема водоснабжения.

Источником водоснабжения Ивановского сельсовета на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение сельсовета организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах Ивановского сельсовета по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории сельсовета сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно должны устанавливаться счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Ивановского сельсовета планируется: - реконструировать существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки; - переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра

обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды; - создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения по Ивановскому сельсовету в срок до 2020 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена водонапорных башен | С.Чермошное | 2019-2020 гг | 1200 |
| Замена водонапорных башен | С.Дорохо-Доренское | 2019-2020 гг | 1200 |
| Строительство объекта «Водоснабжение х.Шлях» | Х.Шлях | 2019-2020 гг | 17000 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | С.Никольское,ул. Заречная 1 км | 2019 г | 1200 |
| Итого |  |  | 20600 |

4.2. Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения населения на территории Ивановского сельсовета в настоящее время отсутствуют.

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

схемы водоснабжения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Ивановского сельсовета.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Ивановского сельсовета.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: - проектно-изыскательские работы; - строительно-монтажные работы; - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; - приобретение материалов и оборудования; - пусконаладочные работы; - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); - дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2016 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация мероприятий схемы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников.

6.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

Общий объем финансирования реализации схемы с водоснабжения в 2014 - 2020 годах составляет: - всего –20600,0 тыс. рублей - в том числе: - местный бюджет – 1030,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.